“P（2021）066号”交易地块项目施工图设计单位遴选

遴选文件

武汉星晟合创置业有限公司

2021年8月

目 录

第一章 遴选公告	3

第二章 施工图设计任务书	4

第三章 评审方法和标准	22

第四章 遴选申请文件格式	25

- 第一章  遴选公告

1、遴选条件

“P（2021）066号”交易地块项目施工图设计，由武汉星晟合创置业有限公司作为遴选人，通过公开遴选方式选择和确定中选人，现诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的遴选。

2、遴选项目概况

2.1 项目名称：”P（2021）066号”交易地块项目施工图设计。

2.2 设计周期：合同签订后30个日历天完成。

2.3 遴选范围：”P（2021）066号”交易地块项目施工图设计任务书，具体详见第三章。

2.4 标段划分：本项目分为1个标段。

2.5本项目拦标价：97万元（大写：人民币玖拾柒万元整）；

| 序号 | 子项名称 | 计价面积m2 | 单价（元/m2） | 设计费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅花园洋房 | 28268 |  |  |  |
| 2 | 商业 | 608.5 |  |  |  |
| 3 | 配套 | 855 |  |  |  |
| 4 | 地下室 | 14531.02 |  |  |  |
| 5 | 人防专项设计 | 1732.59 |  |  |  |
| 6 | 海绵城市设计 | 19251 |  |  |  |
| 7 | 装配式设计拆分图 | 14000 |  |  |  |
| 8 | 绿建设计 | 44262.52 |  |  |  |

3、遴选申请人资格要求：

3.1 具备独立法人资格并具备合法的营业执照；

3.2具备国家建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质，近三年（2018年至今）已完成或正在实施或新承接1个10万㎡及以上的施工图设计业绩。

3.3具有良好的商业信誉，近三年内未受过法律、行政及行业处罚，且不在处罚期内（应书面声明）；

3.4项目负责人具有 一级注册建筑师 资格；

3.5 不接受联合体参选。

4.遴选报名

4.1 请参选单位于2021年8月26日12:00前，携带法定代表人授权书原件、委托人身份证复印件、被委托人身份证原件及复印件并加盖公章，到我公司报名。

4.2 逾期送达的或者未送达指定地点的遴选申请文件，遴选人不予受理。

- 遴选文件递交地点及截止时间

5.1请参选单位于2021年 9月1日10:00前将密封完整的参选文件提交至我司，逾期送达或者未送达指定地点的参选文件，我司不予受理。

5.2递交遴选文件份数：3份（电子版一份）

5.3送达地点：武汉星晟合创置业有限公司会议室

6．联系方式

遴选人：武汉星晟合创置业有限公司

联系人：阳光

联系方式：15307116708

- 第二章  施工图设计任务书

“P（2021）066号”交易地块项目

施工图设计指导书

- 总则

  - 目的

    - 为使本公司”P（2021）066号”交易地块项目满足居住舒适、造价经济、管理安全、维修方便、施工合理的要求，提高住宅设计质量，特制订本《施工图设计指导书》。

  - 适用范围

    - 承接本工程项目的设计单位，在施工图设计中应参考本指导书，预防设计常见问题，统一设计做法，提高住宅设计质量。

  - 内容说明

    - 本指导书以建筑设计的专业划分章节，各专业设计人员可参考本专业章节的内容进行设计。

    - 本指导书中所列尺寸，未标明单位的按毫米计，标明单位的以所标单位为准。

    - 加粗字体部分内容为重点控制项，通常是容易遗漏或矛盾的地方，请设计人员加以重视。

    - 该任务书内容根据当前情况拟订，有可能根据项目进展情况发生变更，如有变更，应以日期靠后的版本为准进行调整。

  - 项目概况：

    - 工程名称：”P（2021）066号”交易地块项目（工程名称为暂定，在施工图出图前甲方确认最终项目名称）

    - 工程地点：蔡甸区蔡甸街新天大道与新天南路交汇处之间(蔡甸街新天村、唐河村）（详见用地范围线）

    - 设计规模：净用地面积约：28876.5m2，容积率：1.2-1.5，地下车库面积以满足武汉市248号令要求的车位指标为准。

  - 设计依据：

    - 建设用地规划许可证及规划条件

    - 本项目区域现状地形图

    - 本项目规划用地红线图

    - 甲方向乙方提供的各阶段设计任务书

    - 合作设计单位或第三方提供的经甲方或相关部门认可的图纸资料和图审意见

    - 地质勘察报告

    - 在国家相应标准及规范的基础之上，结合本公司以往开发经验，对住宅设计中的一般要求和常用做法

- 项目总体要求

  - 工作范围：

    - 本项目工作范围为：”P（2021）066号”交易地块建筑施工图设计，包含建筑结构水电暖五个专业（包含综合管网施工图、红线内的室外道路施工图，包含图审要求深度的绿色建筑设计、海绵城市设计以及装配式设计）

    - 配合报建过程中的技术层面的沟通，负责图审公司的技术沟通工作

    - 施工过程中的后期服务

  - 设计深度：

    - 施工图必须满足《建设工程设计文件编制深度的规定》规定的深度要求。

    - 施工图的设计质量保证施工图审查从进件到图审完成不超过10个工作日。

    - 满足武汉市所有地方规范

    - 满足图审要求的绿色建筑认证的设计深度、资料深度及要求。

    - 满足武汉市市对海绵城市和装配式建筑的设计深度要求

  - 设计成果：

| 设计阶段 | 所需提交文件内容 | 电子文件 | 纸质图纸 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案报批阶段 | 盖章总图（方案电子版文件由方案设计单位提供） |  | 根据政府要求份数 |  |
| 扩初阶段 | 全案面积校核电子版图纸 | 1份 | 4份 | 方案通过规划局审批后15个自然日内 |
| 施工图设计阶 段 | 外审报审施工图（图审过程图） | 光盘1份 | 1套图 | 面积校核通过后20个自然日内（一期仅面积校核图提前沟通后即可开展） |
|  | 终版施工图（含用于盖图审章的图） |  | 12套蓝图 | 图审提出修改意见后4个自然日内完成技术沟通并提供终版施工图 |

  - 项目规划要求：

    - 装配式建筑，需满《武汉市装配式建筑建设管理实施办法》以及《武汉市装配式建筑装配率计算细则》。

    - 本项目根据武汉市248号令配置机动车位约345辆。

    - 根据规划设计条件，新能源汽车充电设施、居住用地有关公共服务设施以及养老设施均按照规划设计条件及相关规定执行配套设施应按最低标准配置且无漏项。

  - 配置标准：

    - 住宅层高：2.9米（首层根据设计确定）

    - 外墙装饰：质感涂料（底层也可采用真石漆）

    - 保温：住宅采用外墙外保温，保温一体板。

    - 住宅层间地面保温：全轻混凝土

    - 电梯：8层住宅采用载重0.825t，速度1.6m/s的电梯。

    - 入户门：统一按1050mmx2200mm

    - 外窗：彩色塑钢+low-E中空玻璃，窗墙比不大于0.2

    - 公区防火门：钢制防火门

    - 出屋面楼梯门：不锈钢制门

    - 阳台栏杆：玻璃栏杆

- 建筑专业

  - 图纸要求

    - 图纸以A1图为主要出图图幅，并应避免出具A0以上图幅的图纸，可出具A1加1/2长度的图幅。

    - 建筑设计总说明各子项材料做法表、装修做法表汇总统一编写；子项说明可根据具体情况单独编写。装修做法表必须包括所有室内空间、外墙装修材料做法表以及不同外维护的做法，不得遗漏。

    - 建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要精确，并随设计的加深不断深入核算，直至最终成果，建筑面积计算应严格按照国家有关的建筑面积计算标准规范执行。

    - 所有门窗需统一编制门窗表，进行编号并注明选料，以保证施工备料中

不发生混淆。

    - 所有立面图中必须标注门窗的对应编号。

    - 应加注做法厚度，并应核算找坡做法中最薄及最厚两点厚度，与结构专业沟通，计算荷载。

    - 建筑专业图纸中的混凝土构件应有混凝土强度、钢筋等级说明。除非在结构专业图纸中已有说明，此类构件包括但不限于：窗台板、压顶、窗套、泛水及装饰构件等。

    - 各层平面图中有区别部位应突出表示。

    - 各层平面图、立面图中标明检查口、配电盘等尺寸定位及雨落管口、溢水口位置。

    - 各层平面图中注明各层建筑面积、户型面积、各房间使用面积、门窗编号。各室内空间均应注明名称，以便于装修做法表中进行统计。

    - 立面图中标明饰面材料选型、分隔线及尺寸，不同立面材料应用不同填充表达，并应在该立面图中加注填充图案的图例。还应绘制立面展开图，将各立面的不同色彩表达完整，用以指导工人施工。

    - 立面图（或剖面图）必须表达建筑被自身遮挡的立面，不得遗漏。

    - 各户型均需户型大样图，要求表明家具布置及空调室内机位置，标明空调机、热水器、油烟机、污水管、户配电箱、消火栓等的穿墙柱的洞口，注明房间名称、面积、楼梯编号、门窗编号等。

    - 厨卫大样中需标明厨卫各用品、开关插座尺寸定位（包括竖向定位），排水方向及坡度，地漏定位尺寸。厨卫大样应包括四周立面图

    - 建筑设计统一协调各设备专业的管线和设备的位置，应将所有设备专业的管线汇总，并合理布置于各平面图中，以防管线影响立面效果和空间的利用率。

    - 建筑设计统一协调结构专业的梁高、柱宽的尺度，建筑设计的图纸尺寸应与结构设计的图纸尺寸一致。以防因梁高、梁的形式、承重结构的宽度尺寸，影响立面效果和平面功能。

  - 住宅设计统一技术要求

    - 层高：标准层2.9M，首层2.95M

    - 墙体：

      - 外墙填充材料：加气混凝土砌块（厚度根据节能确定）。

      - 分户墙填充材料：200厚加气混凝土砌块，强度等级MU10

      - 户内隔墙填充材料：100厚加气混凝土砌块，强度等级大于MU5.0。

      - 厨房、卫生间隔墙填充材料：100厚加气混凝土砌块，强度等级大于MU5.0。

      - 预留洞：内外墙上所有留洞均应有水平和竖向定位；结构构件上留洞不仅在建筑图上标注，还应在结构图中采取相应措施，并在结构设计图中进行表示。预留洞向外墙方向找坡，向外倾斜10°。

      - 梁柱处理：

      - 起居室与主卧室相邻时，保证主卧室墙面平整，不露柱梁；

      - 起居室与次卧室或其他辅助房间相邻时，保证起居室墙面平整，不露柱梁；

      - 主卧室与次卧室或其他辅助房间相邻时，保证主卧室墙面平整，不露柱梁；

      - 次卧室与其他辅助房间相邻时，保证次卧室墙面平整，不露柱梁。

    - 楼地面：

      - 2.2.3.1  所有楼板均采用现浇楼板，厅房结构预留装修面高度50mm，飘窗板不降板。

      - 卫生间：卫生间的楼板做降板设计时，相对厅房结构标高降低350mm。

      - 厨房：相对厅房结构标高降低50mm。

      - 阳台：相对厅房结构标高降低50mm。

      - 消防楼梯间：楼板结构预留50。

      - 电梯等候厅：楼板结构预留50。

    - 门：

      - 户内各门的高度自建筑完成面计算高度2200；卧室门宽度900，厨房门宽度 800，卫生间门宽度800。特殊做法用图纸标注。以上尺寸均为洞口尺寸。入户门采用钢制防盗门（或钢制防火防盗门），户内门仅为预留。

      - 对外阳台门：彩色塑钢+low-E中空玻璃窗。

      - 出屋面的门，以及架空层疏散门采用不锈钢制门（外用），加设闭门器。

      - 必须设门垛，尺寸以100－150为宜，其中入户门垛必须大于等于100。

      - 各楼栋各层公共大堂入口门应设置门禁系统，并设闭门器，向疏散方向开启。

    - 凸窗：

      - 窗台：进深不少于500，窗台采用预制板方便后期客户装修拆除，凸窗楼板与卧室平；且窗扇下部至少设500高固定扇。

      - 外缘尺寸（外墙面至凸窗板外缘）：标准凸窗为600；当凸窗上或侧边设空调室外机、且用百叶封堵时为600；

      - 导流槽：凸窗遮阳板在墙根处应设导流槽，以免遮阳板上的水停留时间过长，导致砌体外墙渗漏；或者在遮阳板靠外墙位置设100高混凝土止水坎。

    - 窗：

      - 洞口宽度：同类型房间窗洞口尺寸宜尽量统一，除非立面需要。卫生间窗统一宽600（防火窗除外）。

      - 窗台标高：未做特殊设计的窗，窗台应距所在楼层建筑标高900，厨房窗台高1100（注:窗台的高度应满足安全防护的要求，并且满足厨房内操作台、水斗的安装高度的要求。）

      - 窗顶标高：未做特殊设计的窗，窗顶应距所在楼层建筑标高应统一。厨卫考虑设套管不穿结构构件，可降低窗顶标高。

      - 门窗框料为彩色塑钢；住宅公共部分为普通单层白玻（安全玻璃），住宅房间门窗玻璃为Low-E中空。

      - 外窗分格应考虑框料大小与玻璃面积的搭配，每块玻璃面积不大于2平方米。外窗玻璃通风面积需满足相关国家规范。避免出现尺寸过于接近的窗类型，如1500X1500和1400X1400的窗，应统一为1500X1500。详图中的门窗立面划分及开启方式仅供门窗制作参考。

      - 窗户设计时既要考虑外观整体形象，又要考虑业主在室内的感觉。窗外有空调外机，且外机无法从别的地方放出去时，窗户的分格形式应方便空调室外机的安装。

    - 厨房：

      - 橱柜

（1）布置遵循洗切炒的流线。洗菜盆及煤气炉位置需考虑两人同时操作的可能。橱柜的设计要考虑微波炉和洗碗机的放置（厨房布置需要选定的橱柜生产厂家参与设计）。同时，要注意对水电、煤气等设计的影响。

（2）橱柜宽550，设橱柜处的门垛最小宽度不小于600；

（3）吊柜宽350，设吊柜处的窗垛最小宽度不小于400；

（4）两居和三居以上户型平均每户橱柜长度不小于3000。

      - 冰箱

（1）厨房冰箱位宽度不小于700；

（2）冰箱和煤气炉不能贴邻放置；

（3）冰箱位预留应注意冰箱门的开启方便。

      - 厨房不设地漏；

      - 热水器

（1）热水器宜设在厨房，应考虑强排式，排风孔为梁或墙上预留Ф100洞口；

（2）应具体标明热水器的位置；距地不小于900，挂在可承重的实墙上；

（3）考虑燃气管的走向，要求管线尽可能简短、美观。

      - 排烟道

（1）油烟机排烟管应接入成品排烟道；

（2）平面尺寸：（具体详所选用的产品说明）；

（3）位置：应尽量靠近燃气灶；

（4）预留洞口：中心距地2400，预留Ф100洞口；

（5）应结合排烟道设置管道井；

      - 燃气：

燃气管道安装到厨房，需与燃气专业设计单位充分沟通，将燃气管道预留在合适的位置。

    - 卫生间：

      - 洗面盆

（1）主人房洗面盆为台盆，台盆台面进深550，高度800；

（2）台盆镜面宽度同台盆台面长度；

（3）普通公共卫生间浴室洗面盆为柱盆，柱盆宽度600，中心距侧墙距离不小于400；

（4）分离式公共卫生间手盆为台盆。

      - 浴缸

（1）主人卫生间如设浴缸，浴缸的尺度不小于700X1500；（本项目卫生间不做硬性要求设置浴缸）

（2）公共卫生间设淋浴间；

（3）如每套住宅只有一个卫生间，应设淋浴间；

（4）淋浴间处应设地漏；

（5）注意淋浴间浴帘或挡板与卫生间窗户的关系，应避免浴帘或挡板设在外窗处。

      - 坐便器

（1）坐便器位置净宽不小于800。

（2）手纸架的设置考虑拿取的方便，同时应避免靠近浴缸或洗手盆。

（3）坐便器下水口中心距安装墙面400（装饰完成面）。

      - 热水器

（1）单卫生间内不考虑设燃气热水器，由厨房热水器提供热水；

（2）双卫生间，其中靠近厨房的卫生间内不考虑设热水器，由厨房热水器提供热水；远离厨房的卫生间独立设电热水器。

      - 淋浴间内地漏位于淋浴头下部居中，并距墙400；座便器与淋浴间之间设一地漏，距墙300。

      - 所有户型的卫生间均做排气孔，排气孔预留Ф100孔洞，附近设排气扇插座，开关设在门口。（卫生间窗高调整，降低200）

      - 其它

（1）排水坡度情况应在详图中表达清楚，排水方向应从门口向地漏找坡。厨﹑卫门口应标明门口线；

（2）有上下水的洁具应考虑噪音对卧室的影响（如马桶），尽量避开卧室墙面布置；

（3）卫生间开关设在门外；

（4）卫生间内应避免有梁穿过，有梁穿过时应注意降板，梁和管道的关系；

（5）给水管、排水管、煤气管、雨水管、风管等设备管线不应发生冲突，立管不遮挡排气洞口、不影响开窗。并不得影响浴盆及淋浴房的放置。在公共空间中，应集中布置，并应布置于隐蔽处，以减少对立面的影响。

（6）卫生间、厨房墙根处自楼面标高起做不小于150mm高的C20素混凝土翻边，宽度同墙宽。

（7）当两户卫生间位于凹槽相对布置时，窗因对视可采用磨砂玻璃窗或错位布置。

      - 屋面：

- 需做好通风道、下水管等各种管道出屋面的穿板防水处理；烟道和卫生间排气道出屋面需做装饰处理，使之不影响建筑整体美观。

- 雨落管的布置尽量隐蔽设置，尽量设在凹槽内，以减少对立面影响。并根据外墙面色彩做相应处理；

- 上部屋面雨落管或自然落水管直接落至下一层屋面时，设防护措施，并应考虑上一层楼层面的防盗问题。

- 相邻屋面高差大于2m时，应设直通屋面的楼梯或上屋面的人孔或外墙爬梯。

- 雨水管应避免曲折，当遇到建筑腰线或突出墙面装饰物时，雨水管应直通而不应绕行，以免堵塞和噪音。

      - 阳台及设备平台：

- 住宅阳台墙面做法同外墙做法，地、顶面均同交付标准。设备平台墙、地、顶面同外墙作法。

- 开向屋顶天台或无顶阳台的门洞口，均应设混凝土雨棚。

- 阳台栏杆高度为距完成面1100。

- 所有阳台应标明地漏并表示排水方向及坡度。

- 当洗衣机位于阳台时，阳台栏板应考虑洗衣机位，此处栏板建议为实体栏板。

- 出露台处可考虑反梁处理，通过调整屋面找坡，减少出露台处的高差；若露台底层功能容许，也可考虑结构降板处理。

- 阳台栏杆采用钢制栏杆的形式。

- 洗衣机

1）洗衣机预留位置不小于650X650。下水口位于洗衣机出水口一侧，距离不小于200，并为防干枯溢流地漏。

2）当洗衣机置于窗下时，窗台高度不宜小于1200，以保证窗的开启和给水管的设置。

    - 空调及空调位：

      - 室外机安装可借鉴凸窗上放置、相临凸窗间放置、梁下挑板放置、阳台或平层挑板放置等几种方式；应根据立面效果决定。

      - 同一位置上下安装两台空调室外机时，应在平面相同位置不同标高处分别挑板安装。（按常规做法，同一户用铁架，不同户结构做挑板）

      - 住宅室外机位（为净尺寸，下同）：1000×550；双机平行摆放时为1800×550；应避免雨水管穿空调板； 如条件限制不可避免时，空调板应加大。平面图中应详细标明空调板定位尺寸。

      - 商铺室外机位（为净尺寸，下同）：1500×1500；

      - 空调位均做装饰处理，凸窗上、或同一位置上下摞放两台空调的空调位，周边设铝合金百叶进行装饰，并设有活动扇以便于安装。建筑应有百叶窗的详图大样。

      - 空调室外机位应考虑便于安装及维修的可能性，靠近窗洞口设置，尽量避免设在山墙面且旁边未设窗的开启扇，不便于空调机的安装。空调室外机位应考虑窗的开启方向。

      - 空调位设在凹槽内时需考虑对窗槽内的影响，距离过近而对吹的两室外机需相互错位。

      - 采用分体式空调，空调室内机应与室内家具一起布置并表示，空调室内机的位置应妥善考虑，出风口不应直接对向床头。

      - 100㎡以上户型起居厅考虑设柜式空调，冷媒管穿墙洞留洞管中距地200；书房、次卧室、主卧室设置挂式空调，冷媒管穿墙洞留洞管中距地2200；空调冷媒管穿外墙的洞口为Ф75，洞口内外做PVC套管，向外倾斜10°，并尽量减少内外墙面暴露较长段空调管。平面图中应详细标明留洞定位。

      - 空调冷凝水管

1）可根据具体工程，考虑予埋墙中设置或顺外墙明设。

2）当予埋墙中时：冷凝水管为Ф50铝塑管，沿外墙在保温层中安装，建筑专业应有相应节点详图及冷凝水管定位。

3）当冷凝水管沿外墙明设时，为Ф50PVC管，颜色同外墙；空调冷凝水管不得与屋面雨水管合用。空调板下口需做滴水槽，任何形式的室外机位均应向外找1％坡,同时在墙根处应设导流槽，以免空调板上的水停留时间过长，导致砌体外墙渗漏。

    - 外墙饰面：

      - 建筑立面主要材料为外墙真石漆或质感涂料。

      - 立面应标出分格缝划分间距、缝宽、深和做法。面砖墙面需标明铺贴方式大样。

      - 变形缝、雨水管、冷凝水管、排水管的材料和色彩的处理应满足立面美观要求，淡化视觉注意力。（外墙立管色彩与该部位墙面应相同）；立管应避免遮挡开窗和各种留洞。

      - 应绘制立面分色图，并将出挑板面下的墙面绘制阴影，以指导工人施工。

    - 室外环境：

      - 建筑首层设隐藏式散水。散水标高低于室外地坪400，散水埋入地下200，上为绿化覆土。商业南面与地下室顶板覆土相接处设置普通散水。

      - 凡遇挡土墙或室内外高差处填土，必须结构核算，保证安全。

    - 公共楼梯间：

      - 设电梯的住宅公共入口，当有高差时，应设残疾人坡道, 坡道坡度不大于1/12。

      - 电力抄表方式采用抄表到户，在楼梯间表井集中设电表。

      - 所有需安装消火栓的楼梯间，消火栓的洞口应有竖向定位。留洞需由结构与建筑专业共同校对、认可。

      - 楼梯扶手采用钢管靠墙扶手，钢管壁厚不小于2mm。

    - 单元入口：

      - 单元入口：单元入口处应设雨篷或门斗，地面找1％坡坡向门外。

      - 设置电梯的住宅单元入口台阶处应设坡道，以方便残疾人、婴儿车通行及用户搬运。坡道的坡度不大于1/12。

      - 管道不宜集中设在单元入口处；如设置应用轻质隔板加以封堵，并在隐蔽位置设可拆卸的500×500壁板检查口。大型设备管道不宜布置于入口处，并应隐蔽设置。

      - 单元入口处应设信报箱；信报箱每格最小尺寸不宜小于230×300，建筑图纸中标明信报箱定位即可。

      - 雨蓬：入口雨蓬挑出长度应覆盖室外台阶踏步。

    - 底层商铺：

      - 底商采用分体空调，设计时应在隐蔽位置考虑空调机位，避免靠近住宅入口。

      - 底商各单元预留上下水管道各一套，不设厨卫隔墙；预留户内楼梯洞口；

    - 地下室、半地下室、汽车坡道：

      - 层高设计：在净高满足停车要求和规范要求的前提下，尽量压低层高。应保证找坡顶部完成面距管道净高不小于2.20m，计算净高时一定要预留100的设备管道安装误差空间。局部非主要通道的高度可适当降低，但不得小于2.0米。

      - 底层地下室地面不设置排水沟，也不设建筑或结构找坡，仅在集水井附近1000范围内设缓坡坡向集水井即可。

      - 设备管道应避免穿越防火分区，分隔防火单元的防火卷帘门高度不应小于2.2m；经常开启的防火卷帘门宜采用轻质产品。

      - 地下车库应设计清洁用水池以便清洁，水池尺寸为600X600，深700，表面装饰为瓷砖。

      - 坡道出入口高度不小于2.4m高，具体设计时应重点注意梁的高度和避免设备管道穿过；计算净高时应预留100的施工误差量及考虑坡道横坡的高度。

      - 地下室车库入口处及坡道结束处应设置截水沟；沟盖板要选用带胶边耐轮压的金属隔栅盖板，而不应采用水泥盖板；排水沟不应直接接入市政管道，以免管道的水倒流。

      - 地下室的留洞

1.管道穿越地下室的外墙必须预留防水套管。

2.管道穿地下室的顶板（尽量避免这种情况），如位置在室外时必须预留防水套管。

3.地下室防排烟洞口应注意各专业的配合，防止结构图上的遗漏。

4.地下室的留洞在施工图阶段，各专业应汇总校对，以防止遗漏。

    - 管道井、设备表箱：

      - 管道竖井宜在每层靠公共走道一侧设不小于600宽的检修门（高层为丙级防火门）。检修门高度应统一，且门顶标高与入户门一致，避免高低错落的不美观现象，门洞反坎不小于150mm。（门槛按150mm，检修门高度按2050mm）

      - 消火栓宜采用内嵌式，不宜设在厅、卧的墙面并避免正对户门设置，当嵌入墙面为住户墙面时，消火栓应采用半暗装式，箱入墙面140厚，箱与户内之间用60厚灰砂砖砌筑。

      - 人防地下室清洁区内的空调送风井应设进深不小于900的集气室，且集气室与风井之间设密闭门、防护密闭门双扇门。

      - 采光井底层应设维修及清洁人员专用出入通道。

      - 建筑设计统一协调设备专业管线井道和设备位置，同时考虑计量方式和相应的位置。

    - 设备用房：

      - 发电机房应设计明沟排水，且发电机房上部房间地面应设防水层，避免因排水管堵塞或上部房间漏水造成发电机房进水。

      - 水表房应设排水地漏和门槛。

    - 电梯

      - 住宅电梯均下地下室，电梯井底应设排水设施，排水井容量不应小于2立方米，且不宜布置在电梯井内，而应布置在临近消防电梯的地方，并用暗管连接；

      - 电梯机房考虑通风跟散热，要求设置窗跟排气扇,预留空调机位；

      - 不应在电梯机房顶板上直接设置水箱或在机房内直接穿越水管和烟道。

      - 电梯门口应做1%反坡，防止梯井进水。

注：其他要求及做法详国家及地方有关规范、规定、要求。

- 结构专业

  - 结构经济性要求

    - 限额要求

为合理控制造价，本工程实行限额设计，保证施工图的总设计预算在可控制范围内，限额指标如下：

| 项目 |  | 指标 | 指标核定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8层（含）以下住宅楼主体含砼量（M3/M2） |  | 0.31 | 首层地面以上部位的用砼量总和/地上总建筑面积 |
| 8层（含）以下住宅楼主体含钢量（KG/M2） |  | 34 | 首层地面以上部位的用钢量总和/地上总建筑面积 |
| 地下室含钢量（KG/M2） | 无人防区域 | 115 | 首层地面以下，桩基以上部位的地下车库用钢量总和/地下车库地下室总面积（含承台） |
|  | 人防区域 | 150 |  |
|  | 机动停车区域 | 130 |  |

注：1.以规划许可证上标示的建筑面积为计算基础，包含构造柱、过梁、圈梁、拉结钢筋等二次构造；

2.采用高装配率建造方式的地上住宅钢筋含量在上述基础上增加4~5kg/m2,混凝土增加0.03m³/㎡；

3.采用传统建造方式全现浇混凝土外墙的地上住宅钢筋含量在上述基础上增加2kg/m2,混凝土增加0.03m³/㎡；

4.超长住宅(剪力墙结构长度＞45米)钢筋含量在上述基础上增加1.5kg/m2。

  - 设计要求

    - 结构施工图设计说明完整清楚清晰，基础及地下室平面图、详图，地上结构平面布置图、构件详图、楼梯结构图、节点构造详图、预埋件详图表达清晰,内容齐全，便于施工，并应与建筑图的梁柱结构、砌体的尺寸和尺度统一。

    - 结构方案、构件布置在满足建筑要求的同时尽量使室内空间 “无梁无柱”，提高空间利用率。

    - 每层冷热给水管应敷设在本层结构板保护层和找平层中。

    - 框架梁应满足梁底距本层建筑标高不小于2300。

    - 强排式热水器于墙面预留 Φ75排风孔洞，洞中距地2200。

    - 抽油烟机于梁面预留 Φ100孔洞，中心距地2550。

    - 厨卫梁面预留Φ150排污管孔洞，中心距地2550，相邻留洞需考虑外墙面美观要求，做到水平、竖向排列整齐。

    - 其他专业所需的结构留洞需标注清楚，同时在配筋时加以考虑，避免出事后打洞或截断钢筋等现象达到的发生。

    - 卫生间地坪作結构降板时，相应梁面也需作降低处理，避免梁面突出地面，影响装修效果。同时，降板后的设计应及时与建筑设计图纸对应，以免影响建筑立面的洞口尺寸，导致建筑立面的效果受影响。

    - 梁、板、柱配筋应控制含钢量，以节省施工造价。

    - 应和建筑专业密切配合，对所有建筑外墙构件及装饰线条的大样进行结构设计，注意完成尺寸和结构尺寸之间的差异。

    - 桩基选型：由设计单位提出桩基选型方案供我方测算并最终确定。

  - 荷载及系数取值

    - 住宅楼面及屋面均布活荷载标准值、地震荷载以及风荷载取值均按国家规范最小值取值。

    - 地面粗糙度类别根据与图审沟通情况取值

  - 配合要求

    - 在设计过程中结构计算工作完成后应向业主提交以下计算成果：每层梁墙柱配筋简图；每层板配筋简图；柱底内力图（提供Nmax和Mmax 两种工况）。

    - 结构施工图正式出图前和出图后向业主提交两次相应图纸电子文件。

注：其他要求及作法详国家及地方有关规范、规定、要求。

- 给排水专业

  - 系统图

    - 雨水管、空调凝结水管应有系统图，并且空调凝结水管系统图上需注明每层接水三通的标高。

    - 给水系统图上设置的阀门应明确位置和标高。排水系统图要注明立管的编号。

  - 给水

    - 根据用水性质的不同，商业用水、住宅用水、消防用水应为单独的管网，并分别计量。室外环境用水、车库清洗用水也应分别计量。每一栋楼的生活给水在设总阀控制的同时不同单元也应分别设控制阀，阀门位置宜在一层水管井或地下室。

    - 生活给水主管采用热镀锌衬塑钢管，消防给水管采用热镀锌钢管或热镀锌无缝钢管。

    - 各层厨卫出户套管应与雨水管、污水管位置相互协调，以免冲突。

    - 住宅水表采用普通水表，设置在楼层水管井内，并有详细的布置平面图和系统图，注明水表安装标高及进出水管的排列布置形式。商业水表采用预付费水表，设置在各商业的卫生间内。

    - 住宅每隔5层在管井内设置清洁用水点并计量，并应设有相应的排水。

    - 每层给水入户管采用PP-R管，水平支管暗埋在找平层内，进厨、卫后向上。设计说明中要注明待户内地面全部完成后用红色油漆标示预埋的给水管位置。

    - 每户水表前的静水压力不应小于70KPA，当顶层为跃层时，表前静水压力不应小于100KPA。

    - 生活给水立管上采用减压阀减压时应为减压阀组（一用一备），并有详图。给水立管顶部应加装自动排气阀。

    - 给水管道在穿越人防地下室围护结构时应在围护结构内侧设置铜芯闸阀；穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时，应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置铜芯闸阀。

    - 排水

    - 高层、小高层污水管采用硬聚氯乙烯消音螺旋管；高层住宅转换层及以下采用柔性铸铁排水管；超高层污水管采用柔性铸铁排水管；空调冷凝水管采用PVC排水管。高层小高层屋面雨水管采用承压雨水管，超高层屋面雨水管采用白色外涂塑钢管；与排污泵连接的压力排水管采用热镀锌钢管。

    - 室外排水总平面布置图上应明确化粪池、隔油池的位置和做法。检查井标高应在图上明确，不宜列表。

    - 排水立管上设置阻火圈、检查口、消能装置时，应明确设置位置。

    - 临街门面应设置独立的排水系统，应按餐饮排水设计统一的隔油沉渣池。

    - 多层、小高层排水立管宜采用硬聚氯乙烯消音螺旋管。

    - 卧室设计时不应有给排水管穿过。

    - 有上下水的洁具及排水立管的布置应考虑噪音对卧室的影响，尽量避开。

    - 观光电梯底坑、住宅天井应有排水设计。

    - 屋面雨水管应设置在隐蔽处，并与土建专业排水一致。

    - 消防立管、空调排水管和雨水管设置位置应相对隐蔽，污水立管不应穿越门面。门厅内不允许明装任何排水立管和管道，每栋住宅的雨、污水各自系统的管道、井室尽量合并，减少水井数量。排污井不应设置在门面门口及大堂门口，并应便于清掏。

    - 应明确管道穿墙套管的选型及安装高度，穿越挡墙的排水管应明确标高、位置。暗埋入楼板及墙体中的水管宜采用不易损坏的管件。

    - 排水系统采用室内污废分流，厨卫分流。

    - 应明确空调及雨水管与室外雨水系统的衔接，严禁散排。

  - 消防

    - 室外消火栓和消防水泵接合器的位置在满足消防规范要求的前提下宜照顾到建筑环境的要求。

    - 应明确喷淋末端试水装置喇叭口做法及安装高度。自动喷水灭火系统各层末端装置应隐蔽并便于操作。

    - 中间楼层的消防环管应穿梁设置，注明穿梁套管的位置和标高。环管上的阀门设置应便于操作和检修。

    - 楼内消火栓宜采用内嵌式，不宜设在厅、卧的墙面并避免正对户门设置，当嵌入墙面为住户墙面时，消火栓应采用半暗装式，箱入墙面140厚，箱与户内之间用60厚灰砂砖砌筑。

    - 湿式报警阀间应设有排水沟排至就近集水井。

  - 水泵房

    - 水泵基础、管道支吊架设计时应采用隔震降噪措施，与水泵出水管相接的给水主管前应设软接头。

    - 生活水箱采用装配式不锈钢水箱。水泵房内的水泵进出水管、水箱连通管及相应的阀门阀件应采用不锈钢材质，焊接或法兰连接。

    - 地下室消防水池采用砼结构，屋顶消防水箱采用不锈钢水箱。

    - 泵房应有详细的平面布置图，明确水箱、水泵的基础形式和定位尺寸以及排水沟和集水井布置。

    - 生活水泵采用成套设备；消防水泵采用立式泵时要兼顾泵房的高度。

    - 水泵的布置要与配电箱和控制柜保持安全距离，防止水溅。

    - 给排水应与通风、电气等专业仔细协调，确保地下室通道高度大于2200mm。

    - 地下室给排水应与各个设备专业密切配合，要求出具地下室各个设备专业的管线综合图

注：其他要求及作法详国家及地方有关规范、规定、要求。

- 电气专业

  - 高低压配电房及供配电系统

    - 中心配电房高压柜采用KYN28中置柜型，低压柜采用GCS抽屉柜型，低压柜的出线回路均设置电能计量表。

    - 在设计配电房布置时，应尽量使变压器至低压柜的密集型母线最短及减少母线之间交叉。

    - 供电系统的接线方式及运行方式设计单位应对设备系统方案进行详细对比后，由甲乙双方协商确定最终方案。

    - 住宅供电电压根据供电公司要求设置，商铺均采用三相供电。

    - 户内配电箱的位置不能安放在客厅或餐厅的主要墙面上，如有玄关的户型，安放在玄关的侧面墙壁上；如没有玄关的户型，应尽量安放在大门附近的墙面上。

    - 所有线路均为墙内（或板内）暗埋。

    - 供电竖井要求进行平面布置设计。

  - 照明

    - 电梯机房要设排风扇，要预留空调插座。

    - 楼梯间照明开关应采用声光控延时开关并与消防联动。

  - 用电计量

    - 商业、动力、住宅应分别设置计量总表。

    - 电梯、水泵、地下室照明等设备应设置计量分表。

    - 会所、物管中心、员工宿舍应设置计量分表。

    - 住宅各栋大堂、楼间照明的计量表，应装设在本栋住宅变配电系统出线柜中。

    - 灯饰用电、景观、广告用电应分别装计量表。

  - 其它设计要求

    - 电井布置需绘制1：50放大平面图，并经甲方设计人员书面认可。

    - 电气平面图布局及尺寸应与土建平面图布局完全一致，土建平面修改时须通知相关专业。

    - 电气平面图中开关、插座应有水平定位。（如毛坯房可不做要求）

    - 灯位置需结合结构梁位置，避免灯位布置在梁上或梁边。

    - 强电线路预埋需做多方面比较（走天棚或走楼板）。

    - 配电箱﹑电表箱及其它留洞位置﹑尺寸大小应在建筑、结构图中有清楚的表示。

    - 楼梯间过道电线盒高度应避开常人视线高度。（距地0.5米，或距地2.0米。）

    - 每栋楼电源进线采用总箱到单元电表箱的形式。

    - 入口门厅不允许放置电表箱、弱电箱等影响美观的设备，建议放在首层楼梯下或室外隐蔽处。

    - 首层住宅大堂（高层住宅有大堂的情况）的照明平面要设计照明配电箱，并考虑足够大的容量，并在大堂装修平面图设计完成后对电气照明设计进行相应调整，以配合装修设计。首层住宅大堂内要设置插座，以便今后使用。

    - 首层门厅外需考虑门禁系统位置，可视对讲接线盒需暗埋，门厅内设摄像机。

    - 高层屋顶和沿街面屋顶考虑设计泛光灯配电。

注：智能化部分未定内容需设计单位与物业管理顾问公司及甲方协商确定。

- 暖通专业

  - 空调部分

    - 按国家相关规定计算风量等指标。

    - 外墙空调冷凝管应考虑业主安装空调时如何连接空调冷凝水管。因安装人员难以在外墙施工，建议将空调冷凝管连接至室内或将冷凝管移至可方便连接的位置。

    - 室内空调冷凝排水如需通过其它房间再接至冷凝管时，不宜连接过长，因为管道过长时，坡度、避梁、穿剪力墙等因素造成难以施工和控制，应按就近连接的原则，在附近增加冷凝管或和邻近的卫生间接通。

    - 对于还没有确定招商的商业部分，空调形式预留及空调安装位置预留建议按以下条件实施。分割的小商铺，尽量按分体空调形式进行安装位置预留，考虑商铺层高对空调负荷大小的影响。面积在200-1000平米以内，有条件的情况下，可以在裙房顶部预留多联机的安装位置需求，并相应的加大安装区域的楼板承载力。

  - 通风防排烟部分

    - 风管穿梁、穿剪力墙开洞位置应详细标注在图中，并要求同时标注在结构图中。一经确定，不能随意修改，特别是柱、梁的空调预留洞，如果修改，机械开孔对结构影响比较严重（还有对装修的质量隐患），设计要注意此部分修改。

    - 通风应与给排水、电气等专业仔细协调，确保地下室通道高度大于2200mm。

    - 楼梯间及电梯前室正压送风及排烟管道不应采用土建风道。

    - 大型设备间，必要时提交操作平台图纸。

    - 风机吊装须写明减振要求，如果采用减振吊架，须写明每个风机采用的减振吊架的型号规格。

    - 地下室的排风口位置不能设置在住户的门、窗附近，尽量远离住户或设置在绿化带内。

    - 管线组织应美观，简捷。严格复核管道通风状态，送风、排气流速，控制管道高度，减小管道截面，在合理范围内，提高经济性。风管高度不宜超过500MM.，有机械停车位时，主风管宜设置在车道上；无机械停车时候，主风管宜设置在车位上。

    - 应选用高效、节能、低噪音风机。排烟、排风、进风风机，均需要设置在机房内。在有条件的情况下，补风风机主管上宜做消声处理。

    - 根据开放和物业的要求设置裙房餐饮。有餐饮需求的裙房，建议餐饮宜集中区域设置。商业裙房餐饮业的油烟排放,考虑设置烟道,高度直通相接塔楼顶部，烟道的具体位置需要集合建筑外立面确定。

  - 供暖

    - 本项目不采用集中供暖

- 第三章  评审方法和标准

本项目采用综合评估法进行评审。

评标方法包括：资格性审查、符合性审查、量化评审三个部分。

评标由遴选人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由遴选人依法组建，评标委员会主任委员由评标委员会选举确定。

本项目评标结果的确定：

由评标委员会根据评审结果，推荐综合得分由高到低的前一至三名遴选申请人为中选候选人（若综合得分一致，则以技术标得分由高至低排名）。以排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力因素提出不能履约合同，遴选人可以确定排名第二的中选候选人为中选人，依此类推。

如果通过资格性审查、符合性评审的单位不足三家，但已通过资格性审查、符合性评审的单位从资质、信誉、方案、报价等方面在所有遴选申请人中具有竞争性，专家则应继续评审或推荐。

- 资格性审查

| 序号 | 评审内容 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备独立法人资格并具备合法的营业执照。 |
| 2 | 书面声明 | 具有良好的商业信誉，近三年内未受过法律、行政及行业处罚，且不在处罚期内（应书面声明）。 |
| 3 | 资质要求 | 具备国家建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质。 |
| 4 | 业绩要求 | 近三年（2018年至今）已完成或正在实施或新承接1个10万㎡及以上含方案设计的民用建筑设计业绩。 |
| 5 | 项目经理 | 具有 一级注册建筑师 资格。 |
| 6 | 联合体 | 不接受联合参选。 |

注：1、资格性审查须全部合格才有资格进入下一步的评审。

2、证书、证件等资料在遴选申请文件中以加盖鲜章的复印件或扫描件为有效。

二、符合性审查

| 序号 | 有下列情况之一的属于遴选申请文件存在重大偏差，遴选申请人的遴选将被拒绝 | 是否存在重大偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遴选申请文件没有按照遴选文件要求签字或盖章。 |  |
| 2 | 遴选申请文件未按规定的格式填写，关键内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。 |  |
| 3 | 遴选申请人的遴选报价高于遴选文件中公布的遴选限价。 |  |
| 4 | 遴选申请人递交两份或多份内容不同的遴选申请文件，或在一份遴选申请文件中对同一遴选项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。 |  |
| 5 | 遴选申请文件载明的计划周期未满足遴选文件的规定。 |  |
| 6 | 遴选申请文件附有遴选人不能接受的条件。 |  |

注：上述审查标准有任意一项未达到标准，则符合性审查不通过，不再进入量化评审。

- 量化评审标准（满分100分）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 以所有有效遴选申请人（即通过资格性审查、符合性审查）的遴选申请报价平均值为评审基准价；等于评审基准价的得满分，每高于评审基准价1％时扣0.5分；每低于评审基准价1％时扣0.3分，扣完为止，不足1%按1%计。 |  |
| 2 | 类似业绩 | 10 | 近三年（2018年至今）已完成或正在实施或新承接1个10万㎡及以上的施工图设计业绩得2分，最多得10分。 注：资格审查业绩不纳入评分。 | 业绩证明材料：提供合同或中标（选）通知书复印件 |
| 4 | 专业技术人员 | 20 | 1.项目负责人（1名）：具有高级及以上职称证书的得5分，本项最多得5分； 2.建筑专业负责人（1名）：具有一级注册建筑师证书的得3分，本项最多得3分； 3.结构专业负责人（1名）：具有一级注册结构工程师证书的得3分，本项最多得3分； 4.给排水专业负责人（1名）：具有注册公用设备工程师（给水排水）证书的得3分，本项最多得3分； 5.电气专业负责人（1名）：具有注册电气工程师（供配电）的得3分，本项最多得3分； 6. 暖通专业负责人（1名）：具有注册公用设备工程师（暖通空调）的得3分，本项最多得3分。 |  |
| 5 | 项目质量承诺 | 10 | 为建设好好本工程，设计人向招标人提供项目质量承诺。内容详实具体、可操作性强的得5-10分，内容比较详实具体、具有较强可操作性的得3-5分（含3分），内容不详实、可操作性一般的得1-3分（含1分） |  |
| 6 | 设计人的服务承诺 | 10 | 为建设好好本工程，设计人向招标人提供的各项服务承诺。服务内容详实具体、可操作性强的得6-10分，服务内容比较详实具体、具有较强可操作性的得4-6分（含6分），服务内容不详实、可操作性一般的得2-4分（含4分）。 |  |
| 7 | 项目工期计划 | 5 | 投标工期在招标文件要求的工期范围(小于或等于)内得2分 2、有相关工期承诺的得3分 |  |
| 8 | 投标文件的 内容完整性和制作水平 | 5 | 内容完整并无明显的文字、数字错误、印刷装订清晰、整洁的得1-5分，否则得0-1分。（含1分） |  |
| 9 | 对本项目的设计建议 | 10 | 针对项目情况，能够提出符合本项目特点、有益设计的合理化建议，得5-10分；提出建议一般，不切合实际、无创新思路，得0-5分。（含5分） |  |

- 第四章  遴选申请文件格式

“P（2021）066号”交易地块项目施工图设计

遴选申请文件

遴选申请人：                      （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）

或其委托代理人（签字）:____________

日期：   年   月   日

目录

一、遴选申请函…………………………………………………………………………( )

二、法定代表人身份证明………………………………………………………………( )

二、法定代表人授权委托书……………………………………………………………( )

三、书面声明    ………………………………………………………………………( )

四、遴选申请人资格证明文件及相关材料……………………………………………( )

五、拟从事本项目主要技术人员一览表…………………………………………… ( )

六、概念设计方案  ……………………………………………………………………( )

## 一、遴选申请函

（遴选人名称）:

- 我方已仔细研究了                            (项目名称)遴选文件的全部内容，我单位自愿按照遴选文件规定的各项要求向遴选人提供所需服务，我方参加本项目的遴选报价为        元（大写：      ），计划周期为合同签订后      个日历天完成。一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

2、我方承诺：

（1）我方不提供虚假响应遴选文件的遴选申请文件；

（2）在遴选过程中不发生违规违纪行为；

（3）我方承诺在遴选有效期内不修改、撤销遴选申请文件。

3、如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）我方承诺按照遴选文件规定向你方递交履约保证金；

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

4、我方为本项目提交的遴选申请文件正本1份，副本2份，电子文档（光盘或U盘）1份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与遴选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解遴选人因法律和政策原因取消遴选，或因为我方递交的遴选申请文件无法满足遴选人的要求，或附有遴选人不能接受的条件等原因拒绝我方递交的遴选申请文件，并对此类任何行为不承担任何责任，亦无义务向我方解释其原因。

遴选申请人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：____ ___

地址：____________

电话：_______________

传真：______________

____年    月    日

- 法定代表人身份证明

遴选申请人名称：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：       系（遴选申请人名称）的法定代表人。（职务：    电话:       ）

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证复印件（正反双面）

遴选申请人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：_____  __

____年    月     日

注：法定代表人亲自参选时适用。

## 二、法定代表人授权委托书

致：

本人（姓名）系（遴选申请人全称）的法定代表人，现授权委托（单位／部门名称）的（姓名和职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加       （项目名称）遴选活动。代理人在活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至“遴选有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：授权代表和法定代表人有效的身份证复印件（正反双面）

遴选申请人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）:_______________

委托代理人（签字）：___   ____

____年    月     日

注：（1）法定代表人不亲自参选而委托代理人参选时适用。

（2）法定代表人委托他人参选的，委托代理人应是遴选申请人本单位的人员。

## 三、书面声明

致： （遴选人名称）

本单位     （遴选申请人全称）现参加              (项目名称)的遴选，本单位特此声明：

1、本单位在自2018年以来或成立至今的合同履行过程中，没有因违约或违规行为而导致诉讼或仲裁且判决对本咨询机构不利。

2、本单位在自2018年以来或成立至今的合同履行过程中，没有因本咨询机构违约被逐或因本咨询机构原因而使任何合同被解除。

3、本单位自2018年至今未因工作质量等问题受到相关行政主管部门行政处罚或市场禁入。

如违反以上声明，一经查实，本单位愿承担一切法律责任(包括市场禁入、承担赔偿损失等)，同时，遴选人有权取消我公司的参选资格或中选资格。

遴选申请人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：_______

____年    月     日

## 四、遴选申请人资格证明文件及相关材料

（一）遴选申请人概况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本金 | 万元 |
| 传真 |  | 邮箱 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

遴选申请人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：_______

____年    月     日

注：本表后附以下文件并加盖遴选申请人单位公章：

- 营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件（复印件加盖单位鲜章）；

- 已办理证照合一的，须附营业执照副本复印件（复印件加盖单位鲜章）；

- 资质证书复印件（复印件加盖单位鲜章）；

- 其他遴选申请人认为应该提供的其他证明材料。

（二）类似业绩一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：1、本表后附业绩证明材料复印件（如：提供相关合同或中标（选）通知书复印件，并加盖单位公章），原件备查。

遴选申请人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：_______

____年    月     日

### 五、拟从事本项目主要技术人员一览表

| 序号 | 拟在本项目中任职 | 姓名 | 技术职称 | 执业资格证书 | 执业资格证书号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员配置在合同期内未经遴选人同意，不得随意更改。

遴选申请人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：_______

____年    月     日

人员基本情况表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生日 期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业时 间 | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |  |
| 执 业 注 册 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的工程设计项目名称及规模 |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

注：1、遴选申请人须填写投入本项目的主要人员的基本情况，并附身份证、相关专业证书(如

有)、人员经验证明材料（如有）等各类证明文件复印件，复印件加盖单位鲜章。

遴选申请人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：_______

____年    月     日

### 六、项目质量承诺

七、设计人的服务承诺

八、项目工期计划

九、其他文件